Методика проведения сервисного выезда по выравниванию АКБ.

- Проверка затяжки проводов в клеммных терминалах инвертора, щитах.

- Продувка инвертора(при выключенном инверторе).

- Снятие крышки инвертора и повторная продувка(при необходимости).

- Проверка настроек инвертора.

- Замер напряжения на АКБ.

- Проверка болтов на АКБ(затяжка, состояние).

- Смазка болтов АКБ(при необходимости).

- Проверка работы инвертора во всех режимах.

- Проверка работы балансира.

- Выравнивание АКБ.

- Проверка напряжения на АКБ.

- Фотографии и видеозаписи настроек оборудования, измерений, выполненной работы.