- Краткое интервью:

- какие есть вопросы по работе (есть ли затруднения)

- какие знания хотелось бы восполнить

- какие функции исполняет на выезде при монтаже.

2. Задание для переборки щита:

- простая переборка ( щит котельной).

- использование вводного узо на резервную группу (щит гаража)

- установка узо в щит байпаса (выделение нулей).

- подключение мастер выключателя (щит гаража)

- подключение в резерв одной фазы в другом щите (щит дома/котельной/гаража).

- Работа с нулями в щите дома

- работа с контактором.

Комментарий:

Обозначение группы резерва происходит по месту (клеятся стикеры на автоматы) как правило, они одни и те же т.к. вариантов особо не много, щиты «не большие».

В процессе работы испытуемый может задавать вопросы, если есть явные  затруднения.

Ответы на вопросы должны быть исчерпывающими и содержать теоретическую информацию - основные аспекты и принципы действия, но не содержать прямого указания к действию: «бери это.., подключай тут.., и т.д.»

В процессе работы необходимо наблюдать за действиями для оценки способностей.

работа в щите- не указывать на ошибки до того момента пока обучаемый ее сам не обнаружит. Можно задавать наводящие вопросы.

работа с инструментом – использование инструмента согласно его назначению.

- Подключение инвертора и акб

- Сборка группы, сложные варианты (письменно????)

Контрольный лист.

| Критерий | Характеристика |  |
| --- | --- | --- |
| Владение инструментом | Знание инструмента Бережливость Уверенность. |  |
| Безопасность при работе в щите | Осторожность Отключения перед началом работы. |  |
| Знания по профилю | Удовлетворительные Неудовлетворительные |  |
| Работа над ошибками | Совершает ошибки и находит/не находит , исправляет/не исправляет |  |