Список умений и знаний, которые должен иметь монтажник на каждом уровне.

Стажер.

Выезжает на монтажи и сервисы только с опытным сотрудником (1й-2й разряд)

За период стажировки сотрудник должен научиться или подтвердить свою квалификацию для аттестации и перехода из стажера в монтажник-электрик:

Знания и умения:

-Самостоятельно может монтировать все элементы системы базовой компоновки ИБП в соответствии с регламентом.

-Знает назначение каждого инструмента в чемодане и в автомобиле.

-Умеет пользоваться электроинструментом и знает его назначение.

-Обжимает наконечники различного сечения и знает их назначение.

-Умеет монтировать трассу из кабель-канала/гофры.

-Умеет сверлить отверстия в различных поверхностях, а также стенах и перекрытиях.

-Собирает по схеме байпасные щиты различных видов.

-Собирает группу/группы АКБ и подключает балансир.

-Знает порядок комутации проводов в однофазной системе: (инвертор/байпасный щит/реверсивная трасса).

-Понимает (подключает) порядок коммутации ИБП в щите заказчика (может выделить резервную группу в однофазном простом щите).

- Четко понимает и выполняет все правила и требования техники безопасности и прочих внутренних требований компании.

-Понимает что такое фаза и ноль.

-Понимает разницу между трёхфазной и однофазной сетью.

-Различает автоматические выключатели и УЗО.

-Знает назначение принцип действия УЗО.( возможно, к концу стажировки)

-Умеет выбирать ток заряда для группы АКБ.

-Умеет проводить измерения тока, напряжения, частоты и нагрузки.

-Знаком с порядком работы с документами (гарантийные талоны, инструкции от оборудования, товарные накладные акты монтажных работ, договоры и т.д.)

-знаком с требованиями оформления отчета и фотографий монтажа.

Монтажник-электрик.

Выезжает на монтажи и сервисы только с опытным сотрудником (1й-2й разряд). Выполняет работы в присутствии и под контролем опытного сотрудника (1й-2йразряд).

Сотрудник, в дополнение к полученным навыкам, должен овладеть или подтвердить свою квалификацию для аттестации и перехода из монтажника-электрика в монтажник-электрик 1й разряд:

Знания и умения:

-Самостоятельно монтирует все элементы системы базовой компоновки ИБП, а так же с двумя/тремя инверторами в соответствии с регламентом.

-Самостоятельно монтирует стабилизатор в однофазной сети.

- Знает порядок коммутации проводов в однофазной системе, с двумя инверторами с синхронизацией и без (инвертор/байпасный щит/реверсивная трасса).

- Собирает банк из нескольких групп АКБ с несколькими балансирами и выравнивающими перемычками.

-Может выполнить проход/сверление отверстий любой сложности в любых  перекрытиях и стенах в том числе для ввода кабеля/кабелей в щит клиента.

-Понимает («читает») порядок коммутации в щите заказчика, может нарисовать схему (условную).

-Может выделить резервную группу в трехфазном щите и простом щите с УЗО.

-Может установить и подключить УЗО защиты резервной группы.

- Может установить первичные признаки потери емкости АКБ, определяет дисбаланс АКБ согласно методике при сервисном выезде.

-Четко понимает и выполняет все правила и требования техники безопасности и прочих внутренних требований компании.

-Умеет общаться с клиентами и правильно доносить свои мысли и уходить от конфликтных ситуаций.

-Различает реле и контакторы переключатели.

-Знает назначение принцип действия «мастер выключателя».

-Знает настройку инверторов в параллельной работе и с синхронизацией по току заряда по ёмкости АКБ.

-Ориентируется в настройках применяемых инверторов.

-Умеет проводить измерения тока, напряжения, частоты и нагрузки.

-Умеет распределить нагрузку между инверторами.

-Знаком с порядком работы с документами (гарантийные талоны, инструкции от оборудования, товарные накладные акты монтажных работ, договоры и т.д.)

-Оформляет отчет о проделанной работе, в соответствии с требованиями к отчету и фотографиям.

-Умеет пользоваться терминалом и знает порядок оплаты на выезде.

Монтажник-электрик 1й разряд.

Старший (первый номер) в бригаде, ответственный за монтаж, который выполняется со стажером или монтажником-электриком. Ответственный за автомобиль, порядок в нем, инструмент и иные материальные ценности, хранящиеся в автомобиле и выданные со склада. Умеет обучать стажера.

Сотрудник, в дополнение к имеющимся навыкам, должен овладеть или подтвердить свою квалификацию для аттестации и перехода из 1-го разряда во 2й разряд:

Знания и умения:

-Четко понимает и выполняет все правила и требования техники безопасности и прочих внутренних требований компании.

-Умеет общаться с клиентами вежливо, с уважением, терпением. Ни в коем случае не вступает в конфликт.

-При ошибке, или недочете менеджера, не обсуждает с клиентом ошибку менеджера, а ищет способ решения проблемы.

-В одиночку выезжает и монтирует все элементы системы базовой компоновки ИБП, а так же с двумя/тремя инверторами/стабилизаторами в соответствии с регламентом.

-Самостоятельно монтирует и подключает все элементы автономных систем (в том числе солнечные панели, за исключением сложных объектов где требуются навыки промышленного альпинизма) из списка систем компании, а так же с двумя/тремя инверторами/стабилизаторами в соответствии с регламентом.

-Осуществляет переборку щитов любой сложности, в том числе с «мастер-выключателем» и «умным домом» и другое.

-Знать и понимать настройки основного используемого оборудования – в том числе параллельных и 3-фазных систем.

-Уметь оценить соответствие условий в ТЗ на монтаж от менеджера и реальных условий у клиента.

-Сделать дополнительный осмотр и предоставить данные начальнику отдела монтажа для корректировки ТЗ.

-Находит решение проблем и форс-мажорных ситуаций на монтаже в случае их возникновения.

-Способность выполнять сервисы и монтажи в одиночку.